# 高大模板支撑体系专项施工方案（节选）

## 一、工程概况

地下室一区顶板，板厚600mm，层高4.2m，混凝土浇筑方量约410m³。模板支撑体系采用φ48×3.0扣件式钢管满堂支架，属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

## 二、支撑体系主要参数

1. 立杆纵横向间距 900mm×900mm；

2. 水平杆步距 1500mm；

3. 扫地杆距地高度不大于200mm，纵横向连续设置；

4. 竖向剪刀撑连续设置，水平剪刀撑每隔不大于6m设置一道；

5. 顶部可调托撑悬臂长度严禁超过300mm；

6. 立杆基础设置50mm厚通长木垫板。

## 三、混凝土浇筑要求

1. 浇筑顺序：由中间向两侧对称浇筑，不得集中堆载；

2. 分层浇筑，每层厚度不大于400mm；

3. 浇筑期间设专人监测立杆沉降与水平位移，发现异常立即停止浇筑。

## 四、验收与监测

浇筑前由项目技术负责人组织专项验收，验收合格并形成记录后方可浇筑。